bé y tÕ

trêng ®¹i häc dîc hµ néi

THUYẾT MINH

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG - TỈ LỆ 1/500

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI CƠ SỞ 2

§Þa ®iÓm: phêng Vâ C¦êNG - THµNH PHè B¾C NINH

| ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH PHÚ TÀI | CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI |
| --- | --- |
| CƠ QUAN THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT SỞ XÂY DỰNG BẮC NINH |  |

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2011

MỤC LỤC

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do thiết kế quy hoạch

1.2. Mục tiêu của đồ án

1.3. Cơ sở thiết kế quy hoạch

II. HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

2.1. Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

2.2. Hiện trạng sử dụng đất

2.3. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan

2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

3.1. Thuận lợi

3.2. Khó khăn

IV. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

V. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

5.1. Cơ cấu tổ chức không gian

5.2. Quy hoạch sử dụng đất

5.3. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc

5.4. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật

5.5. Đánh giá tác động môi trường

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

6.2. Kiến nghị

C¸c v¨n b¶n ph¸p lý

I – PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 Lý do sự cần thiết đầu tư xây dựng trường

- Ngành Dược là một ngành kinh tế - kỹ thuật có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của con người nên việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Dược sẽ mang lại sự phát triển cho ngành y tế và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt rất thiết yếu đối với một Quốc gia đang phát triển.

- Trường Đại học Dược Hà Nội là trường có sứ mạng đi tiên phong trong lĩnh vực đào tạo Dược sỹ của cả nước.

- Nhìn chung trang thiết bị cho đào tạo và nghiên cứu khoa học vẫn còn thiếu.

- Theo Quy hoạch tổng thể Trường Đại học Dược dự kiến tổng số sinh viên một năm cho năm 2016 sẽ lên tới 8.000 sinh viên. Với quy mô đào tạo tăng cao như vậy cơ sở I của trường hiện nay tại số 13-15 Lê Thánh Tông không thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo trong tương lai.

- Vì vậy việc "Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 2 tại phường Võ Cường - thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh" là việc làm hết sức đúng đắn và cần thiết nhằm xây dựng Trường đạt chuẩn khu vực, có đủ điều kiện áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến, từng bước hướng tới mục tiêu đưa Trường Đại học Dược Hà Nội trở thành một trong 300 trường Đại học hàng đầu của thế giới trong lĩnh vực đào tạo Dược, đáp ứng yêu cầu của ngành Dược và xã hội, thực hiện tốt kế hoạch Bộ Y tế và Chính phủ giao cho.

1.2. Mục  tiêu, yêu cầu của đồ án quy hoạch

- Cụ thể hoá quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Dược đến năm 2020. Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành một trường Đại học chuyên ngành trọng điểm Quốc gia.

- Cụ thể hoá quy hoạch theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ cao.

- Quy hoạch xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh đem lại cho hệ thống đào tạo của Việt Nam một mô hình trường đào tạo chuyên ngành bậc Đại học với trình độ quản lý đào tạo, đội ngũ giảng viên trình độ cao và chương trình giảng dạy tiên tiến ngang tầm khu vực và thế giới.

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch.

- §a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ vÒ quy ho¹ch kh«ng gian kiÕn tróc h¹ tÇng kü thuËt: giao th«ng (hÖ thèng ®êng néi, ngo¹i khu, c¸c mÆt c¾t ®êng, chØ giíi x©y dùng, chØ giíi ®êng ®á..) hÖ thèng cÊp ®iÖn, níc, tho¸t níc, san nÒn, vÖ sinh m«i trêng, phßng cøu ho¶...

- Làm cơ sở khoa học, kinh tế, pháp lý để tổ chức các bước tiếp theo về thiết kế  và xây dựng công trình.

1.3. Cơ sở thiết kế quy hoạch

- Căn cứ Luật đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009 ngày 17/6/2009.

- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 37/2010 NĐ-CP của chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch ngày 07/4/2010.

- Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 01/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng.

- Quyết định 772/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 02/03/2007 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 2 tại Bắc Ninh.

- Văn bản 4403/VPCP - QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 24/6/2010 về việc danh mục vận động vốn vay ưu đãi bổ sung của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2008 – 2010.

- Quyết định 2772/ QĐ-  BYT  ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến năm 2020.

- Chứng chỉ Quy hoạch do Sở Xây dựng Bắc Ninh cấp cho trường Đại Học Dược Hà Nội ngày 07/08/2009.

- Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 02.

- Văn bản thỏa thuận quy hoạch số 604/BYT-TB-CT ngày 29/01/2011 của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trường Đại học Dược Hà Nội cơ sở 02 tại Bắc Ninh.

- TCVN 3981: 1985 vÒ tiªu chuÈn thiÕt kÕ trêng ®¹i häc tại Thông tư số 12/ BXD-KHCN ngày 24/4/1995 của Bộ Xây dựng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

II -  ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG

2.1.Vị trí, ranh giới và quy mô lập quy hoạch

Quốc lộ 18

Quốc lộ 38

Quốc lộ 1

- Khu đất quy hoạch nằm trong Phường Võ Cường - TP Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh, nằm ở phía Tây Nam thành phố Bắc Ninh. Khu đất nằm liền kề và tiếp cận thuận lợi với đường Quốc lộ 1B và Quốc lộ 18 là 2 hành lang kinh tế lớn của tỉnh Bắc Ninh và thủ đô Hà Nội; có vị trí địa lý thuận lợi và khoảng cách đến các trung tâm kinh tế lớn như sau:

- Cách trung tâm thành phố Hà Nội 25km

- Cách trung tâm thành Phố Bắc Ninh là 3 km

- Cách thành phố Bắc Giang 23km về phía Đông Bắc

- ĐÞa ®iÓm x©y dùng c¬ së 2 Trêng Đ¹i häc Dưîc Hµ Néi lµ ®Êt t¹i TP B¾c Ninh vµ n»m trong khu Nghiªn cøu Đµo t¹o vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ cao cña tØnh (lµng ®¹i häc).

- PhÝa B¾c gi¸p khu đô thị mới trong quy hoạch Phêng Vâ Cêng

- PhÝa Nam vµ Đ«ng Nam gi¸p Quèc lé 1B (QL 01 míi)

- PhÝa Nam gi¸p x· Liªn B·o huyÖn Tiªn Du

- PhÝa T©y vµ T©y B¾c gi¸p ruéng canh t¸c Phêng Vâ Cưêng.

- Tổng diện tích lập quy hoạch là: 20,54ha

Trong đó: toàn bộ đất thuộc phường Võ Cường – TP Bắc Ninh

2.2. Đặc điểm điều kiện tự nhiên

a. KhÝ hËu

KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm hai mïa râ rÖt.

Mïa kh« thêng b¾t ®Çu tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3, trêi kh« hanh.

- NhiÖt ®é kh«ng khÝ: 	+ NhiÖt ®é trung b×nh 23,3 0C;

+ NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi 39,5 0C;

+ NhiÖt ®é thÊp nhÊt tuyÖt ®èi 7 0C.

- Đé Èm kh«ng khÝ

+ đé Èm trung b×nh 84%;

+ đé Èm cao nhÊt 88%;

+ đé Èm thÊp nhÊt 79%.

- Luîng ma

+ Lîng ma trung b×nh hµng năm 1331 mm;

+ Lîng ma trung b×nh th¸ng cao nhÊt 254,6 mm;

+ Sè ngµy ma trung b×nh n¨m 144,5 ngµy.

- Giã

+ Tèc ®é giã m¹nh nhÊt 34m/s;

+ Híng giã thÞnh hµnh vÒ mïa hÌ lµ §«ng Nam;

+ Híng giã thÞnh hµnh vÒ mïa ®«ng lµ Đ«ng B¾c vµ Đ«ng Nam.

b. §Þa chÊt - thñy v¨n

- Địa chất

Theo tµi liÖu cña Tæng côc §Þa chÊt, ®©y lµ miÒn ®Êt æn ®Þnh, tÇng canh t¸c máng kho¶ng 30 - 50 cm, ®Êt chÞu t¶i tèt víi cêng ®é chÞu lùc R>2kg/cm2, thuËn lîi cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh kiªn cè vµ cao tÇng.

- Thủy văn

Khu vùc thiÕt kÕ chñ yÕu lµ ruéng lóa kh«ng bÞ ngËp lôt.

Vài hình ảnh minh họa khu vực

Đường quốc lộ 1

Đường quốc lộ 1

Khu đất quy hoạch

2.3. Hiện trạng sử dụng đất

Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

| STT | Thành phần đất | Diện tích (ha) | Tỉ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất lúa canh tác | 20,37 | 95,3 |
| 2 | Đất đường nội đồng | 0,43 | 1,8 |
| 3 | Kênh mương – mặt nước | 0,64 | 2,9 |
|  | Tổng diện tích | 20,54 |  |

- Trong khu vực quy hoạch phần lớn là đất canh tác nông nghiệp trồng lúa chiếm tới 95,3% tổng diện tích đất.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

+ ThuËn lîi:

- Khu ®Êt lËp quy ho¹ch Trêng c¸ch trung t©m Hµ Néi kho¶ng 30km vÒ phÝa T©y Nam, n»m gÇn víi quèc lé 1B míi nªn cã mèi liªn hÖ giao th«ng thuËn lîi cho viÖc giao lu vµ ®i l¹i giữa c¸c khu vùc vµ víi trung t©m thñ ®« Hµ Néi

- VÞ trÝ x©y dùng hoµn toµn phï hîp víi quy ho¹ch ®· ®îc phª duyÖt cña tØnh B¾c Ninh.

- Khu ®Êt x©y dùng lµ ruéng canh t¸c nªn cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, kh«ng cã c«ng tr×nh kiÕn tróc nµo ë ®©y, thuËn tiÖn cho viÖc x©y dùng Trêng Đ¹i häc.

- ĐÞa h×nh b»ng ph¼ng, cÊu t¹o ®Þa chÊt thuËn lîi cho viÖc x©y dùng, xa khu d©n c gi¶m chi phÝ GPMB, san lÊp mÆt b»ng vµ gi¶m chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng.

+ Khã khăn:

- HiÖn t¹i cã tuyÕn m¬ng cøng thuû lîi liªn x· ch¹y qua, g©y ¶nh hëng cho viÖc x©y dùng trêng, cÇn ph¶i cã híng ®iÒu chØnh ®Ó ®¶m b¶o cho  hÖ thèng tíi tiªu khu vùc hiÖn ho¹t ®éng trong giai ®o¹n ®Çu.

- Khu vực có tuyến đường điện cao thế 110kv chạy qua nên khi quy hoạch không được phép xây dựng công trình nằm trong hành lang an toàn.

IV - CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

- Căn cứ vào nhu cầu diện tích xây dựng

- Căn cứ vào quy hoạch phát triển trường đến năm 2020.

- Căn cứ vào các tiêu chuẩn ngành, quy chuẩn xây dựng.

Các chỉ tiêu chính của trường được xác định như sau.

| TT | H¹ng môc | §¬n vÞ | ChØ tiªu Quy ho¹ch |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Quy m« ®Õn n¨m 2020: 8550 ngêi (c¬ së 1 + 2) |  |  |
|  | Sè lîng dù kiÕn c¬ së 02 ®¸p øng Trong ®ã: theo tiªu chuÈn TCVN 3981: 1985 tại Thông tư số 12/ BXD-KHCN ngày 24/4/1995 của Bộ Xây dựng quy định tối đa 15SV/GV: suy ra số SV là: số Giảng viên | Ngêi Ngêi Ngêi | 7000 6562 438 |
| II. | ChØ tiªu sö dông ®Êt: |  |  |
| 2.1 | ChØ tiªu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh | % | 9- 12 |
| 2.2 | §Êt giao th«ng vµ b·i ®ç xe tËp trung | % | 15- 25 |
| 2.3 | §Êt c©y xanh c«ng viªn vµ s©n tËp trung, thÓ dôc thÓ thao | % | 10-15 |
| 2.4 | §Êt s©n vên thùc nghiÖm | % | 10 - 15 |
| 2.5 | §Êt c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt | % | 3 - 5 |
| III | TÇng cao trung b×nh |  |  |
|  | - Nhà điều hành | TÇng | 9-11 |
|  | - Nhà nghiên cứu - thư viện - bộ môn | TÇng | 3- 5 |
|  | - Khu ký túc xá | TÇng | 5 - 7 |
|  | - C¸c h¹ng môc phô trî | TÇng | 1-2 |
| IV | C¸c tiªu chuÈn h¹ tÇng kü thuËt |  |  |
| 5.1 | MËt ®é giao th«ng | % | 15-25 |
| 5.2 | CÊp níc | L/ngêi/ ng® | 150 - 180 |
| 5.3 | Tho¸t níc | %Q CÊp | 95 |
| 5.4 | R¸c th¶i | kg/ng-ng | 0,9 |

Dự báo quy mô trường Đại học Dược đến năm 2020:

Tổng số người quy đổi : 8550 người

trong đó cơ sở 01: 1550 người

cơ sở 02: 7000 người (trong đó cán bộ cnvc là 500 và sinh viên là 6500)

Quy hoạch số lượng sinh viên nội trú tại Ký túc xá cơ sở 02 là:  4500 sinh viên đạt khoảng 70%.

V – ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

5.1. Cơ cấu tổ chức không gian

a. Quan điểm thiết kế quy hoạch

- Ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn cña trêng g¾n víi víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh B¾c Ninh.

- Khai th¸c tèi ®a c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña khu ®Êt thiÕt kÕ vÒ quan hÖ víi khu chøc n¨ng lµng ®¹i häc, giao th«ng, nguån cung cÊp ®iÖn quèc gia, nguån cung cÊp níc, ®¸p øng nhu cÇu sö dông cña Trêng, thuËn lîi cho viÖc tho¸t níc th¶i, níc ma.

- X©y dùng trêng kh«ng ¶nh hëng tíi m«i trêng xung quanh, thóc ®Èy ph¸t triÓn du lÞch t¹i B¾c Ninh b»ng viÖc t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c¸c danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö...

- Quy hoạch xây dựng Trường ĐH Dược hiện đại, đạt chuẩn các tiêu chí quy định hiện hành, tiết kiệm đất đai, khai thác tối đa cảnh quan thiên nhiên và vi khi hậu, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững.

b. Cơ cấu phân khu chức năng

Khu ®Êt quy ho¹ch cã tæng diÖn tÝch lµ 20,54 ha bao gåm c¸c chøc n¨ng chñ yÕu nh sau:

- Khu nhà điều hành – nghiên cứu- thư viện: được bố trí ở vị trí trung tâm khu đất

- Khu nhà bộ môn và thí nghiệm

- Nhà khách và chuyên gia

- Khu thể dục thể thao

- Khu kí túc xá

- Đất cây xanh, công viên, sân quảng trường

- Đất dự trữ và vườn thực nghiệm

- Đất xây dựng công trình hạ tầng kü thuËt

c. Phương án quy hoạch số 01 (phương án so sánh)

Dựa vào khu đất lập Quy hoạch tổng thể của phương án 1 được bố cục như sau:

Tổ chức hệ thống giao thông theo 2 cấp đường chính là đường trục chính và đường tiểu mạch (đường vào các công trình chức năng). Mở hai đường trục chính là hai trục Đông – Tây và Nam – Bắc có bề rộng lớn nhất sau đó là các đường vào các công trình. Như trên bản vẽ, các khu chức năng có dạng hình chữ nhật và tổng thể mạng giao thông được thiết kế theo dạng ô bàn cờ.

Các khu chức năng khu A được bố cục bám theo trục đường đại lộ Đông – Tây và thứ tự như sau: Khu đất dự trữ hiệu thuốc GMP, thư viện , tòa nhà trung tâm, tòa nhà các bộ môn và thí nghiệm. Tòa nhà trung tâm được bố trí nằm ở giữa khu A, phía trước công trình này qua tuyến đường trục chính là vườn công viên giao lưu rộng lớn.

Khu vực thể dục thể thao được bố trí ở khu A gần với các tòa nhà thí nghiệm và bộ môn là điểm kết thúc của trục đường Đông – Tây.

Ưu Điểm:

Phương án đã tạo ra một tổng thể rõ ràng mạch lạc, các khu chức năng có tính chất riêng biệt phù hợp với các hoạt động của từng công trình.

Nhược điểm:

Do tập trung hai tuyến đường lớn và sự chia cắt các tuyến đường nhánh của khu đất nên sẽ gây ồn ào do ảnh hưởng của mật độ giao thông lớn, ảnh hưởng đến môi trường học tập, nghiên cứu.

Các công trình chức năng hoạt động tương đối độc lập

Cổng đón tiếp và hướng tiếp cận chính của trường không rõ ràng gây phân tán

Công trình được bố cục dàn dài theo tuyến nên chưa tạo được sự liên kết và quan hệ hữu cơ với nhau, cơ cấu quy hoạch giống như một tiểu khu nhà ở, phân khu chức năng còn rời rạc.

Phương án số 02. ( Phương án chọn)

Dựa trên nhưng ưu, nhược điểm của phương án số 01, giải pháp đề xuất quy hoạch phương án 02 khắc phục được những nhược điểm và hạn chế còn bộc lộ.

- Cổng chính của trường được đặt ở vị trí đón từ hướng đường liên khu chức năng lớn của làng đại học. Công trình cũng là điểm nhấn chính đầu tiên của trục không gian (trục ảo) trong bố cục kiến trúc đăng đối (đối xứng ẩn).

Tiếp theo là sân tập trung và hai tòa nhà bộ môn, thí nghiệm được bố trí cân đối về hai phía của sân tập trung. Công trình nhà điều hành trung tâm được đặt ở vị trí trung tâm cuả khu đất A khai thác toàn bộ các hướng nhìn quan trọng của trường.

Tòa nhà Thư viện gắn kết với tòa trung tâm và có chiều cao khoảng 5 tầng.

Phía Đông khu đất bố trí đất hiệu thuốc và các vườn cây thực nghiệm.

Các công trình đầu mối nước cấp và xử lý nước thải được đặt về phía Tây.

Tuyến giao thông được mở với 3 cấp đường, 2 cấp đường cơ giới là đường trục chính, đường tiểu khu và 1 cấp đường trong các cụm công trình.

Toàn bộ khu ký túc xá, sân tập thể thao, nhà thi đấu thể thao, nhà khách và dịch vụ căng tin được bố trí tập trung về khu đất B.

Ý tưởng chung của phương án chọn được xuất phát từ chính môi trường tự nhiên và điều hòa vi khí hậu cao nhất dựa vào các vườn thực nghiệm và cây xanh cảnh quan bao quanh các công trình trung tâm trường.

- Môi trường đào tạo cần không khí trong lành, sự yên tĩnh và thoáng mát

- Phương án đề xuất tổng thể không gian đào tạo giống như một khu công viên cây xanh.

* Qua phân tích đánh giá các phương án quy hoạch, phương án 02 có nhiều ưu điểm và tận dụng tối đa các lợi thế của khu đất và các điều kiện tự nhiên, phù hợp với mục tiêu phát triển của trường. Lựa chọn phương án 02 làm phương án tiếp tục triển khai lập quy hoạch xây dựng.

5.2. Quy hoạch sử dụng đất

Bảng tổng hợp cơ cấu quy hoạch sử dụng đất:

Bảng thống kê chi tiết sử dụng đất

Bảng cân bằng sử dụng đất.

|  | ChØ tiªu sö dông ®Êt: | Yªu cÇu (%) | §¹t ®îc (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ChØ tiªu ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh | 10 - 15 | 10,2 |
| 2.2 | §Êt giao th«ng vµ b·i ®ç xe tËp trung | 15 - 25 | 18,87 |
| 2.3 | §Êt c©y xanh c«ng viªn vµ s©n tËp trung, thÓ dôc thÓ thao | 10 - 15 | 15,48 |
| 2.4 | §Êt s©n vên thùc nghiÖm | 10 - 15 | 10,98 |
| 2.5 | §Êt c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt | 3 - 5 | 3 |

| b¶ng tæng hîp c¸c chØ tiªu sau quy ho¹ch |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| c¸c chØ tiªu ®¹t ®îc |  |  | ®¬n vÞ |
| tæng diÖn tÝch quy ho¹ch |  | 20,42 | ha |
| tæng diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh |  | 1,9 – 2,7 | ha |
| tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng | (109144m2 – 150346m2) | 10,9-15,0 | ha |
| mËt ®é x©y dùng GéP (BRUTTO = 10%) |  | 9,1-12,8 | % |
| hÖ sè sö dông ®Êt |  | 0,53-0,73 | lÇn |

5.3. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc

- Ph¬ng ¸n quy ho¹ch chÆt chÏ, cã sù phèi hîp gi÷a c¸c c«ng tr×nh vµ c¸c thµnh phÇn chøc n¨ng còng nh hÖ thèng c©y xanh, giao th«ng t¹o cho c«ng tr×nh cã hÖ thèng d©y chuyÒn sö dông hîp lý, t¹o c¶nh quan m«i trêng.

- Tổ chức một trục không gian lớn là trục (đại lộ) Đông Tây và trục không gian nhấn từ cổng vào theo hướng Bắc Nam

+ Tuyến trục Đông _ Tây liên kết trung tâm trường với các trường Đại học liền kề tạo ra mối quan hệ giao lưu thuận lợi trong tổng thể làng đại học Bắc Ninh, trên hệ trục này tổ chức 02 bãi đỗ xe tập trung. Tuyến trục giao thông đã phân chia Khu A(khu phÝa Nam) của trường thành 2 chức năng với mật độ xây dựng khác nhau, phía Bắc của trục đường xây dựng các công trình trung tâm điều hành hiệu bộ, các khoa phòng thí nghiệp thực nghiệm, phía Nam của trục đường là các khu cây xanh công viên, khu vườn thực nghiệm. Như vậy, việc bố trí phân khu chức năng đã tạo cho khối nhà xây dựng trung tâm có cảnh quan đẹp, không gian cây xanh cảnh quan phía trước rộng lớn, các công trình đón được gió Đông Nam và điều hòa vi khí hậu một cách tối đa.

+ Tuyến trục không gian nhấn Bắc - Nam: đây là trục không gian cảnh quan đón tiếp các hoạt động từ phía cổng chính vào, ngoài ra phía công trình cổng chính còn có chức năng liên kết khu vực bên ngoài phía đường quốc lộ đến trung tâm trường và tiếp đó đến khu trung tâm thể dục thể thao của làng đại học. Các hoạt động giao thông cơ giới sẽ được hoạt động xung quanh các cụm công trình chính.

- C¸c c«ng tr×nh ®îc bè trÝ khèi kiÕn tróc khóc chiÕt tho¸ng ®·ng phï hîp c«ng n¨ng ®µo t¹o và môi trường s ph¹m. H×nh thøc, mµu s¾c hµi hoµ thèng nhÊt. Sö dông mét sè lo¹i vËt liÖu èp l¸t truyÒn thèng t¹o sù gÇn gòi, mang b¶n s¾c v¨n ho¸ truyÒn thèng.

- C¸c c«ng tr×nh phô trî, khu c©y xanh ®îc bè trÝ xen kÏ gi÷a c¸c c«ng tr×nh võa t¹o dùng thªm gi¸ trÞ ®iÓm nhÊn cho c«ng tr×nh, t¹o c¶nh quan kh«ng gian kiÕn tróc hîp lý ®ång thêi ®¶m ®¬ng nhiÖm vô ®iÒu hßa m«i trêng vµ kh«ng khÝ cho c¸c c«ng tr×nh trong khu ®Êt.

Cô thÓ c¸c khu ®Êt trong dù ¸n nh sau:

Khu A:

- Khu trung tâm điều hành: Công trình được bố trí ở vị trí trung tâm của trường, khoảng cánh đến các khoa, phòng thí nghiệm, thư viện là ngắn nhất xứng tầm với vị trí là trung tâm. Công trình có số tầng cao nhất (11 tầng) trong khu trung tâm trường là điểm nhấn kiến trúc quan trọng bậc nhất. Phía trước nó có quảng trường tập trung lớn và bể phun nước gắn kết với công trình tạo cảnh quan và làm tăng cường khả năng giao lưu công cộng, các  vườn hoa bồn  tạo nên một không gian trống để chiêm ngưỡng công trình.

- Thư viện: Công trình nằm gắn liền với khu đất trung tâm, liên kết với tòa trung tâm điều hành là nhà cầu và vườn hoa xung quanh công trình. Nằm trong khu vực yên tĩnh có tầng cao là 3 đến 5 tầng phù hợp với tính chất sử dụng và gần gũi với không gian cây xanh xung quanh và thiên nhiên.

- Khu nhà bộ môn và thí nghiệm: Bố trí  đối xứng với nhau qua công trình trung tâm gắn kết với giao thông trục chính và tòa nhà trung tâm nên thuận lợi cho việc điều hành và hoạt động cũng như giao lưu đến các không gian cây xanh tuyến đường và quảng trường tập trung. Ngoài ra công trình còn được khai thác điểm nhấn không gian từ phía Ký túc xá

- Tòa nhà giảng đường: bố trí tại vị trí cửa ngõ phía Bắc của trường, liên kết chặt chẽ với tòa nhà trung tâm và công viên cây xanh, đường dạo nhỏ.

- Các khu vườn thực nghiệm: được bố trí phía trước trường để phục vụ trồng cây thuốc tạo cảnh quan, vườn thực nghiệm tạo môi trường trong lành và khoảng cách đối với đương giao thông Quốc lộ 1.

- Hiệu Thuốc - trung tâm đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học: được bố trí về phía Đông nằm trên trục đường lớn của trường và trục đường biên phía Đông. Vị trí thuận lợi với tính chất là hiệu thuốc, phục vụ Được cộng đồng trong tổng thể Làng Đại Học.

- Các công trình đầu mối nước cấp và xử lý nước thải được đặt về phía Tây của khu đất.

- Nhà xưởng thực hành nằm ở phía Tây và trên trục đường Đông Tây của trường.

- Ngoài ra, bản quy hoạch tổng thể có một khu công viên hồ nước nhằm gắn kết các không gian giảng đường đào tạo và nâng cao khả năng đi bộ, tạo ra những tuyến đường dạo ven công viên, hồ nước mang lại sự thư thái và không khí trong lành.

Khu B:

a. Khu trung tâm thể dục thể thao: được bố trí về phía Tây của khu B kết hợp với cây xanh cảnh quan rộng rãi thoáng đãng . Khu vực sân bãi thể dục thể thao được đặt ở khu vực gần với ký túc xá nên có vị trí thuận lợi đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các hoạt động thể chất.

b. Khu ký túc xá sinh viên :

Xây dựng các khối nhà với mặt bằng tổ chức khác nhau nhằm hướng đến sự phục vụ đa dạng, tiện nghi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các tầng lớp sinh viên. Khu vực nhà ở sinh viên kết hợp với nhà trung tâm dịch vụ ký túc xá đảm bảo phục vụ thuận tiện các tiện ích cho cán bộ công nhân viên và sinh viên. Trong khu vực bố trí các sân vườn giao lưu, hồ nước, công viên nhỏ, đường dạo, bãi đỗ xe tập trung sân thể dục thể thao để điều hòa khí hậu và nâng cao đời sống sinh hoạt tập thể của sinh viên. Khu dịch vụ ký túc xá - căng tin : bố trí ở vị trí trung tâm ký túc xá thuận lợi cho việc phục vụ các nhu cầu của sinh viên và không gây ảnh hưởng đến các hoạt động đào tạo của trường.

c. Khu nhà khách và công vụ: được bố trí độc lập có khoảng cây xanh cách ly tạo cảnh quan và có vị trí thuận lợi trong khu B gần cổng vào khu ký túc xá

Khu vực ký túc xá có sân thể thao,  nhà thể thao có mái, bãi đỗ xe, vườn hoa giao lưu và đất dự trữ dành cho phát triển mở rộng được trồng cây xanh và trồng vườn thực nghiệm ngành Dược.

d. Khu đất dự trữ: là khu đất trồng vườn thuốc và dự trữ để phát triển ký túc xá, phục vụ nhu cầu nghỉ, sinh hoạt cho cấn bộ và sinh viên trong trường.

5.4  Quy hoach HÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt

5.4.1. HÖ thèng giao th«ng

* Tu©n thñ hå s¬ quy ho¹ch chi tiÕt khu nghiªn cøu øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ thµnh phè B¾c Ninh - tØnh B¾c Ninh tû lÖ:1 /2000 ®· ®îc phª duyÖt.

* M¹ng líi ®êng.

+ §êng Trôc: X©y dùng c¸c tuyÕn ®êng trôc theo ®Þnh híng quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000.

- TuyÕn ®êng §«ng T©y víi quy m« mÆt c¾t 22,5m trong ®ã lßng ®êng 10,5m, vØa hÌ 2x6m.

-  TuyÕn ®êng trôc mÆt c¾t 1-1 víi quy m« mÆt c¾t 25m trong ®ã lßng ®êng 2x7,5m ph©n c¸ch 2m vØa hÌ hai bªn 2x4m

+ Giao th«ng khu vùc, s©n ®êng d¹o

X©y dùng c¸c tuyÕn ®êng khu vùc ®îc thiÕt kÕ d¹ng « cê, c¸c ®êng d¹o trong khu vùc ®îc thiÕt kÕ phï hîp víi kh«ng gian c¶nh quan khu vùc quy ho¹ch.

- X©y dùng tuyÕn ®êng liªn kÕt tuyÕn chÝnh víi c¸c tuyÕn ®êng khu vùc mÆt c¾t 3-3 víi quy m« mÆt c¾t 15,5m trong ®ã lßng ®êng 7,5m hÌ 2 bªn 2x4m.

- X©y dùng c¸c tuyÕn ®êng néi bé víi quy m« 8m  nèi liªn kÕt giao th«ng trong khu vùc.

- X©y dùng c¸c tuyÕn ®êng d¹o víi quy m« 3-5m t¹o kh«ng gian c¶nh quan cho khu vùc quy ho¹ch.

* B·i ®ç xe: trong khu vùc quy ho¹ch cã 2 b·i ®ç xe víi quy m« 6244m2 ®îc bè trÝ ngay trong khu vùc trung t©m.

* ChØ tiªu ®¹t ®îc:

Tæng diÖn tÝch ®Êt quy ho¹ch: 20,54 ha.

Tæng diÖn tÝch ®êng giao th«ng: 3,99 ha

DiÖn tÝch  b·i ®ç xe: 6170m2

Tû lÖ ®Êt giao th«ng: 19,46%

B¶ng thèng kª h¹ng môc giao th«ng

5.4.2. ChuÈn bÞ kü thuËt

* Tu©n thñ hå s¬ quy ho¹ch chi tiÕt khu nghiªn cøu øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ thµnh phè B¾c Ninh - tØnh B¾c Ninh tû lÖ:1 /2000 ®· ®îc phª duyÖt

* Quan ®iÓm thiÕt kÕ:

- B¸m s¸t ®Þa h×nh, gi÷ c¶nh quan m«i trêng

- HÖ thèng tho¸t níc sÏ lµ hÖ thèng tho¸t riªng ®îc chia ra lµm nhiÒu lu vùc nhá ®Ó gi¶m kÝch thíc ®êng èng

- KÕt cÊu ®êng èng lµ kÕt cÊu BTCT, c¸c m¬ng ®ãn cã tÊm èp.

* Gi¶i ph¸p san nÒn:

Cao ®é nÒn x©y dùng khu vùc nghiªn cøu cÇn ®îc ®¾p tíi cao ®é: +4m: + 5m

Khu vùc thiÕt kÕ cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng vµ chñ yÕu lµ ®Êt ruéng. Do ®ã dÓ gi¶m bít khèi lîng ®µo ®¾p t¹i khu vùc t«n nÒn chän ®é dèc ®êng idäc=0,0% vµ thiÕt kÕ r·nh r¨ng ca ®Ó thu níc mÆt ®êng i r·nh0,4%.

§é dèc nÒn trong khu«n viªn c¸c c«ng tr×nh ®îc thiÕt kÕ dèc vÒ 4 phÝa cña m¹ng ®êng, víi ®é dèc tõ 0,20,4% ®Ó ®¶m b¶o cho níc mÆt tù ch¶y vµo hÖ thèng tho¸t níc. ChiÒu cao ®¾p nÒn dao ®éng tõ 0,2  1,4m.

B¶ng thèng kª khèi lîng san nÒn « ®Êt

* Tho¸t níc ma.

- Sö dông hÖ thèng tho¸t níc ma riªng hoµn  toµn víi tho¸t níc th¶i.

Lu vùc vµ m¹ng líi tho¸t níc.

Khu vùc quy ho¹ch ®îc chia thµnh 2 lu vùc.

+ Lu vùc 1: khu vùc phÝa B¾c khu quy ho¹ch, toµn bé lu vùc nµy ®îc thu gom b»ng hÖ thèng r·nh n¾p ®an dån vÒ tuyÕn cèng D600mm x¶ ra hå c«ng viªn b»ng c¸c  cöa x¶.

+ Lu vùc 2: khu vùc phÝa Nam, toµn bé lu vùc nµy ®îc thu gom b»ng hÖ thèng r·nh n¾p ®an, níc tËp trung ra hÖ thèng cèng thu gom chÝnh D600 – D2000mm vµ ®îc x¶ ra kªnh tho¸t níc theo quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000.

+ M¹ng líi tho¸t níc d¹ng ph©n t¸n, bè trÝ däc theo ®êng giao th«ng trong c¸c khu vùc x©y dùng

+ TËn dông tèi ®a ®é dèc thiÕt kÕ ®êng; ®é s©u ch«n cèng tèi thiÓu theo quy chuÈn i=1/D. ®é s©u ch«n cèng tèi tiÓu hmin=0.7m.

+ KÕt cÊu: r·nh n¾p ®an sö dòng r·nh x©y g¹ch kÝch thíc BxH = 400x600mm cèng trßn sö dông cèng BTCT.

5.4.3. CÊp níc

* Tu©n thñ hå s¬ quy ho¹ch chi tiÕt khu nghiªn cøu øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ thµnh phè B¾c Ninh - tØnh B¾c Ninh tû lÖ:1 /2000 ®· ®îc phª duyÖt

a. Tiªu chuÈn vµ nhu cÇu dïng níc.

- Tiªu chuÈn cÊp níc cho khu ký tóc: 180 l/ng.ng® vµ dù kiÕn 200m3/ha.

- CÊp níc c«ng tr×nh c«ng céng: 20 m3/ha.ng®

- CÊp níc cho khu gi¶ng ®êng: 30 m3/ha.ng®

- Níc tíi c©y röa ®êng: 15m3/ha.ng®

- Dù phßng:15% Q tæng

Tõ tiªu chuÈn tÝnh to¸n ta cã ®îc b¶ng dù b¸o nhu cÇu sö dông níc.

Tæng c«ng suÊt cÊp níc 2200 m3/ng®.

b. Nguån cÊp: ®îc lÊy tõ m¹ng líi cÊp níc chung cña thµnh phè.

c. M¹ng líi ®êng èng.

+ khu vùc quy ho¹ch ®îc chia lµm 2 khu vùc riªng biÖt:

Khu vùc 1: níc trùc tiÕp tõ m¹ng líi cÊp ®Õn c¸c bÓ chøa trong c«ng tr×nh b»ng ®êng èng D90mm

- Khu vùc 2: níc cÊp ®Õn tr¹m b¬m cho toµn khu vùc b»ng ®êng èng cã kÝch thíc D110mm. Tõ ®©y níc ®îc b¬m tíi bÒ chøa c¸c c«ng tr×nh b»ng ®êng èng cã kÝch thíc D90mm. t¹i c¸c c«ng tr×nh cã bè trÝ c¸c häng chê ®Êu nèi níc cã ®êng kÝnh D75mm.

+ §êng èng thiÕt kÕ ®Æt trªn hÌ ch«n s©u tèi thiÓu 0,7m tÝnh tõ ®Ønh èng.

+ VËt liÖu èng: toµn bé èng sö dông èng nhùa HDPE.

+ T¹i nh÷ng ®iÓm ®Êu nèi cã bè trÝ hè van cÇn ®Æt van qu¶n lý cho tõng nh¸nh èng cÊp níc.

d. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ cÊp níc ch÷a ch¸y

+ Sö dông hÖ thèng ch÷a ch¸y ¸p lùc thÊp. C¸c häng cøu ho¶ ®îc bè trÝ trªn m¹ng líi c¸c tuyÕn èng cÊp níc chÝnh cã ®êng kÝnh D100-150mm, kho¶ng c¸ch c¸c häng cøu ho¶ tõ 100m ®Õn 150m

+ ViÖc bè trÝ c¸c häng cøu ho¶ sÏ cã tho¶ thuËn víi c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y thµnh phè.

B¶ng tæng hîp h¹ng môc cÊp níc

| stt | h¹ng môc cÊp níc | ®¬n vÞ | k lîng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | èng cÊp níc d110mm | m | 1825 |
| 2 | èng cÊp níc d90mm | m | 1120 |
| 3 | häng chê ®Êu nèi | häng | 11 |
| 4 | häng cøu háa | c¸i | 6 |

5.4.4 Tho¸t níc th¶i.

* Tu©n thñ hå s¬ quy ho¹ch chi tiÕt khu nghiªn cøu øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ thµnh phè B¾c Ninh - tØnh B¾c Ninh tû lÖ:1 / 2000 ®· ®îc phª duyÖt

a. ChØ tiªu tÝnh to¸n.

ChØ tiªu tÝnh to¸n tho¸t níc: lÊy theo chØ tiªu cÊp níc

Tû lÖ thu gom níc th¶i: ®¹t 100%.

B¶ng tÝnh to¸n c«ng suÊt tho¸t níc th¶i.

Tæng c«ng suÊt tho¸t níc th¶i: 1500m3/ng®.

b. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ:

+ ThiÕt kÕ m¹ng tho¸t níc th¶i riªng hoµn toµn víi m¹ng líi tho¸t níc ma.

+ Toµn bé lîng níc th¶i trong khu quy ho¹ch ®îc thu gom b»ng ®êng èng BTCT cã ®êng kÝnh D300 – D400 mm. níc th¶i ®îc thu gom tËp trung vÒ tr¹m xö lý phÝa ngoµi khu vùc quy ho¹ch.

+ Trªn m¹ng líi ®êng èng tho¸t níc th¶i cã bè trÝ c¸c hè ga thu níc th¶i tõ c¸c c«ng tr×nh chøc n¨ng. kho¶ng c¸ch ®Æt c¸c hè ga theo tiªu chuÈn.

+ C¸c tuyÕn cèng tho¸t níc th¶i trong c¸c khu vùc quy ho¹ch thiÕt kÕ theo nguyªn t¾c tù ch¶y víi ®é dèc tèi thiÓu i=1/d. c¸c tuyÕn cèng cã ®êng kÝnh D400mm víi ®é s©u ch«n cèng tèi thiÓu h=0,7m,

- KÕt cÊu: sö dông cèng trßn btct ®êng kÝnh D300-D400mm. x©y dùng ®ång bé hÖ thèng hè ga, giÕng th¨m theo tiªu chuÈn.

* Thu gom r¸c th¶i:

R¸c th¶i vµ vÖ sinh m«i trêng.

Tiªu chuÈn r¸c th¶i: lÊy theo tiªu chuÈn cho ®« thÞ lo¹i IV,V 0,8Kg/ngêi/ngµy ®ªm, tû lÖ thu gom ®¹t 85-90%.

Tæng lîng r¸c th¶i: 7000ngêi x 0,8kg = 5600kg = 5,6 tÊn/ngµy ®ªm

Tû lÖ thu gom ®¹t 90%: 5600*0,9 = 5040kg = 5,04 tÊn/ngµy ®ªm.

- T¹i c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, khu vùc c©y xanh ®Æt c¸c thïng r¸c c«ng céng.

- Toµn bé r¸c trong khu vùc ®îc thu gom tËp trung vµ ®îc xö lý t¹i khu vùc phÝa ®«ng nam khu vùc quy ho¹ch. R¸c th¶i ®îc thu gom b»ng h×nh thøc thñ c«ng, b»ng c¸c xe thu gom r¸c vµ ®îc dån vÒ khu tËp kÕt vµo c¸c giê cè ®Þnh trong ngµy.

B¶ng tæng hîp h¹ng môc tho¸t níc th¶i

5.4.5. CÊp ®iÖn

* Tu©n thñ hå s¬ quy ho¹ch chi tiÕt khu nghiªn cøu øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ thµnh phè B¾c Ninh - tØnh B¾c Ninh tû lÖ:1 /2000 ®· ®îc phª duyÖt

* ChØ tiªu tÝnh to¸n

- CÊp ®iÖn cho sinh viªn: theo chØ tiªu cÊp ®iÖn sinh ho¹t 300 -500 w/ng.

- Khu trung t©m: 25-35 w/m2 sµn

- C©y xanh, qu¶ng trêng: 15-25kw/ha

B¶ng tÝnh dù b¸o nhu cÇu tiªu thô ®iÖn n¨ng.

Tæng c«ng suÊt cÊp ®iÖn: 5700 KVA.

* Nguån cÊp.

Nguån ®iÖn cÊp cho khu vùc thiÕt kÕ lÊy tõ tr¹m 110KV Vâ Cêng hiÖn cã: 110/35/22KV – 3x25000 KVA

* M¹ng líi 22kv - Tr¹m biÕn ¸p 22/0,4kv

+ Theo quy ho¹ch chi tiÕt 1/2000 trong khu vùc quy ho¹ch cã tuyÕn ®iÖn 22 kv ch¹y qua cÊp tíi 3 tr¹m biÕn ¸p trong khu vùc quy ho¹ch tõ B¾c tíi Nam. C¸c tr¹m biÕn ¸p sö dông lo¹i trô hoÆc tr¹m kiots ®îc x©y dùng trong khu vùc c«ng céng, khu vùc c©y xanh, gÇn ®êng giao th«ng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vµ söa ch÷a. C¸c tr¹m biÕn cã c«ng suÊt 1250kva vµ 1000kva

* M¹ng líi 0,4kv:

+ Tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p x©y dùng m¹ng líi ®iÖn 0,4kv cÊp tíi c¸c tñ ®iÖn c«ng tr×nh, TiÕt diÖn d©y dÉn c¸c tuyÕn trôc x©y míi tõ 4x70 mm2- 4x120mm2 tuú theo khu vùc cô thÓ. TuyÕn nh¸nh x©y míi kh«ng nhá h¬n 4x35mm2
* §iÖn chiÕu s¸ng:

- LÊy tõ c¸c tr¹m biÕn ¸p gÇn nhÊt cña tõng khu vùc, ®Ìn ®êng sö dông ®Ìn cao Hal«gen c«ng suÊt bãng tõ 150-250w, c¸p chiÕu s¸ng ®i ngÇm díi ch©n cét.

Bè trÝ chiÕu s¸ng theo nguyªn t¾c:

§êng cã lé giíi < 20,5m bè trÝ chiÕu s¸ng 1 bªn

§êng cã lé giíi > 20,5m bè trÝ chiÕu s¸ng 2 bªn.

B¶ng thèng kª h¹ng môc cÊp ®iÖn.

* Th«ng tin liªn l¹c:

ChØ tiªu chung:

Khu ®iÒu hµnh c«ng tr×nh c«ng céng : 1m¸y/200m2 sµn x©y dùng

Tæng diÖn tÝch sµn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sö dông th«ng tin liªn l¹c trung b×nh: 105899 m2 sµn

Tæng sè thuª bao khu vùc 	: 530 sè

Gi¶i ph¸p:

- C¸c thuª bao trong khu vùc thiÕt kÕ ®îc ®Êu nèi víi m¹ng th«ng tin chung cña toµn khu vùc.

- HÖ thèng tuyÕn c¸p chÝnh ®îc nèi víi tæng ®µi trung t©m cña toµn khu vùc th«ng. TuyÕn c¸p chÝnh ®îc thiÕt kÕ ®i ngÇm díi vØa hÌ cÊp ®Õn c¸c tñ ph©n phèi thuª bao. Dung lîng tñ tõ 100-200 sè

5.5.    §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng

5.5.1 §¸nh gi¸ chung:

a. Môc tiªu:

X¸c ®Þnh râ t¸c ®éng tÝch cùc vµ tiªu cùc cña quy ho¹ch ®èi víi m«i trêng cña dù ¸n khi ®îc triÓn khai x©y dùng.

LËp kÕ ho¹ch, ®a ra c¸c gi¶i ph¸p gãp phÇn gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu lµm suy tho¸i m«i trêng vµ ph¸t huy t¸c ®éng tÝch cùc cña dù ¸n.

b. C¨n cø:

LuËt b¶o vÖ m«i trêng.

Híng dÉn lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®èi víi c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng sè 10/2000/TT-BXD ngµy 8/8/2000 cña Bé X©y dùng.

c. X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn m«i trêng:

*  T¸c ®éng tÝch cùc :

Quy ho¹ch hÖ thèng h¹ tÇng ®ång bé, hoµn chØnh, hÖ thèng giao th«ng m¹ch l¹c, ®¶m b¶o liªn hÖ thuËn tiÖn gi÷a c¸c khu chøc n¨ng cho toµn khu vµ kÕt nèi víi giao th«ng xung quanh, hÖ thèng cÊp vµ tho¸t níc ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn vµ chØ tiªu thiÕt kÕ theo yªu cÇu kü thuËt, h¹n chÕ ®îc t¸c ®éng xÊu tíi c¶nh quan khu vùc vµ m«i trêng xung quanh.

* T¸c ®éng tiªu cùc cña dù ¸n:

- Qu¸ tr×nh thi c«ng phôc vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. ViÖc san lÊp t¹o mÆt b»ng thi c«ng ¶nh hëng ®Õn m«i trêng.

- TiÕng ån cña giao th«ng c¬ giíi, vµ c¸c ph¬ng tiÖn thi c«ng trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trong dù ¸n.

- C¶nh quan cã thÓ thay ®æi do kh«ng thèng nhÊt vÒ kiÕn tróc vµ kh«ng gian cña khu vùc x©y dùng míi vµ khu vùc d©n c hiÖn cã, c¸c c«ng tr×nh cã vËt liÖu, ®êng nÐt kh«ng phï hîp, c¸c h×nh khèi qu¸ m¹nh mÏ lµm ¶nh hëng ®Õn kh«ng gian cña toµn khu.

- Trªn c¬ së x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn m«i trêng cña dù ¸n, tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m h¹n chÕ tèi ®a ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè trªn ®èi víi  m«i trêng.

* BiÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng sÏ ®îc nªu cô thÓ trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh h×nh thµnh dù ¸n, bao gåm:

Giai ®o¹n: ChuÈn bÞ ®Çu t.

Giai ®o¹n: Thùc hiÖn ®Çu t.

5.5.2.  C¸c biÖn ph¸p gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc cña dù ¸n ®Ó b¶o vÖ m«i trêng.

a. Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t:

- §a ra c¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ hîp lý cho khu vùc x©y dùng vµ cã mèi liªn hÖ víi khu vùc xung quanh, ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt cho gi¶i ph¸p quy ho¹ch vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng khu vùc.

* B¶o vÖ ®iÒu kiÖn ®i¹ chÊt, thñy v¨n cña khu vùc trong qu¸ tr×nh san lÊp nÒn t¹o mÆt b»ng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh:

-	§a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ trong tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc cña dù ¸n. kh«ng san lÊp qua lín. Tõng khu vùc cã biÖn ph¸p san nÒn cô thÓ, cã thÓ san lÊp côc bé ®Ó bè trÝ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc phï hîp mµ vÉn ®¶m b¶o æn ®Þnh nÒn x©y dùng.

* Quy ho¹ch m¹ng líi giao th«ng:

- §Ò xuÊt gi¶i ph¸p quy ho¹ch m¹ng líi giao th«ng hîp lý. C¸c ®êng trôc chÝnh, ®êng khu vùc, ®êng néi bé vµ hÖ thèng giao th«ng tÜnh ph¶i ®îc bè trÝ phï hîp, liªn hÖ thuËn tiÖn. C¸c ®êng giao th«ng cÇn trång c©y xanh trªn vØa hÌ.

* HÖ thèng tho¸t níc bÈn - vÖ sinh m«i trêng:

- Níc th¶i trong khu quy ho¹ch chñ yÕu lµ níc th¶i sinh ho¹t cña c¸c khu ký tóc x¸, c«ng tr×nh c«ng céng. Trong giai ®o¹n quy ho¹ch x©y dùng hÖ thèng tho¸t níc th¶i riªng hoµn toµn víi hÖ thèng tho¸t níc ma, tuy nhiªn cÇn x©y dùng hÖ thèng bÓ xö lý tù ho¹i côc bé cho tõng cña c¸c khu vùc ë còng nh c¸c c«ng tr×nh qu¶n lý tríc khi tho¸t ra m¹ng thu gom níc th¶i cho tõng côm c«ng tr×nh.

* Thu gom r¸c th¶i, xö lý chÊt th¶i r¾n:

- Trong c¸c khu vùc bè trÝ c¸c ®iÓm tËp kÕt thu gom r¸c th¶i kÕt hîp víi khu c©y xanh ®¶m b¶o mü quan vµ m«i trêng tõng khu.

- §Ò xuÊt c¸c vÞ trÝ thïng r¸c c«ng céng 1 c¸ch hîp lý trªn c¸c tuyÕn ®êng vµ c¸c ®iÓm c«ng céng, ®iÓm vui ch¬i ®¶m b¶o thu gom r¸c c«ng céng mét c¸ch triÖt ®Ó, ®¶m b¶o mü quan ®êng phè.

- 	R¸c ®îc thu gom b»ng thu c«ng ®Õn ®iÓm tËp kÕt r¸c ë phÝa t©y b¾c khu vùc quy ho¹ch.

* C©y xanh c¶nh quan  -  s©n vên:

- Trong c¸c nhãm c«ng tr×nh cÇn cã c¸c khu c©y xanh, vên d¹o, tiÓu c¶nh t¹o kh«ng gian sinh th¸i.

b. Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t:

- Trong giai ®o¹n triÓn khai x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, thiÕt bÞ thi c«ng c¬ giíi ho¹t ®éng sÏ cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn m«i trêng nh sau:

* C¸c t¸c ®éng « nhiÔm:

- C¸c lo¹i khÝ th¶i nh SO2, CO, h¬i Pb, bôi cña ph¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi.

- TiÕng ån cña ph¬ng tiÖn thi c«ng c¬ giíi.

- Níc ma cña khu vùc x©y dùng cã lÉn nhiÒu chÊt bÈn cña c«ng trêng tho¸t tù do vµo nguån tiÕp nhËn xung quanh g©y « nhiÔm m«i trêng.

- ChÊt th¶i r¾n (tÊm lîp, vá bao, vËt liÖu x©y dùng)

- Níc th¶i cña c¸n bé c«ng nh©n thi c«ng.

- Tuy nhiªn, so víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña dù ¸n giai ®o¹n nµy kh«ng dµi nªn cã thÓ khèng chÕ ®îc møc ®é « nhiÔm mét c¸ch dÔ dµng.

* C¸c biÖn ph¸p khèng chÕ:

  - Ngay tõ giai ®o¹n tiÕn hµnh ®Êu thÇu c¸c nhµ thÇu thi c«ng ph¶i cã ®îc c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ cho viÖc b¶o vÖ m«i trêng.

  - H¹n chÕ thi c«ng vµo c¸c giê cao ®iÓm.

  - C¸c chÊt th¶i r¾n c¸c vËt liÖu phÕ bá ph¶i ®îc ®a ra khái c«ng trêng tËp trung vÒ c¸c khu xö lý chung cña khu vùc.

  - Trong khi vËn chuyÓn vËt liÖu, c¸c ph¬ng tiÖn ph¶i cã che ®Ëy vµ tíi níc ®Ó kh«ng g©y bôi trªn ®êng.

  - §Ó gi¶m tiÕng ån cÇn kiÓm tra b¶o dìng ph¬ng tiÖn thêng xuyªn.

  - C¸c gi¶i ph¸p thi c«ng cÇn ®îc lùa chän tr¸nh ¶nh hëng ®Õn m«i trêng khu vùc. Mét sè gi¶i ph¸p ®îc kiÕn nghÞ ¸p dông nh sau:

  - Thi c«ng vµ hoµn chØnh c¸c phÇn viÖc trªn tõng khu vùc mét.

  - C¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh«ng ®îc chÊt t¶i qu¸ thïng xe vµ ph¶i cã b¹t che ®Ëy theo quy ®Þnh.

  - Tíi níc mÆt ®êng nh÷ng n¬i cã ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ch¹y qua.

  - Kh«ng sö dông thiÕt bÞ thi c«ng qu¸ thêi h¹n ®Ó tr¸nh g©y « nhiÔm kh«ng khÝ vµ tiÕng ån qu¸ lín.

  - Trong khi thi c«ng c¸c c«ng viÖc lµm ®Êt, trén bª t«ng sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu bôi cÇn ph¶i tíi níc trªn bÒ mÆt ®Ó gi¶m thiÓu tèi ®a « nhiÔm. liÖu x©y dùng rêi nhÊt lµ xi m¨ng ph¶i ®îc ®ùng trong c¸c xil« kÝn.

  - Trong khi thi c«ng, c¸c ph¬ng tiÖn m¸y mãc g©y tiÕng ån lín ph¶i ho¹t ®éng thËn träng ®Ó khái ¶nh hëng tíi c¸c khu vùc d©n c xung quanh. T¹i c¸c khu vùc kh«ng b»ng ph¼ng, c¸c ph¬ng tiÖn xe vËn chuyÓn ph¶i gi¶m tèc ®é ®¶m b¶o an toµn.

  - Khu trén bª t«ng: C¸c thèng kª cho thÊy møc ®é tiÕng ån lín nhÊt ë kho¶ng c¸ch 15m lµ 90DBA vµ møc ®é tiÕng ån ë kho¶ng c¸ch xa h¬n cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch sö dông quy luËt: cø 6DBA cho 2 lÇn kho¶ng c¸ch, nÕu khu trén bª t«ng ho¹t ®éng trong phÇn lín thêi gian trong ngµy th× nªn bè trÝ Ýt nhÊt lµ 150m c¸ch ®èi tîng bÞ ¶nh hëng.

VI – KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận:

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trường Đại học Dược Hà nội cơ sở 02 đã đáp ứng được nhưng yêu cầu, nhu cầu cần thiết và nhiệm vụ đặt ra.

Đồ án đã đưa ra các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý, bố cục phân khu chức năng thuận lợi, sử dụng đất tiết kiệm và thân thiện với môi trường mang lại nét đặc trưng riêng phù hợp với tính chất Trường Đại học Dược. Các giải pháp về giao thông, san nền, cấp nước, cấp điện và các công trình hạ tầng kỹ thuật là tối ưu và hoàn toàn phù hợp với khu vực quy hoạch làng Đại Học tại TP Bắc Ninh.

6.2. Kiến nghị.

Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường và các cơ quan liên quan xem xét phê duyệt dự án làm cơ sở để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

VII  - BẢN VẼ THU NHỎ